MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

1, RUE CLAUDE GOUDIMEL

25 030 BESANCON CEDEX

 : 03.81.66.59.02

service.marches@univ-fcomte.fr

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

PROCEDURE ADAPTEE

C.C.T.P.

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

Acquisition de 2 centres d’usinage 3 axes

Pour plus de précisions, le candidat peut contacter le référent technique, porteur du projet :

M. Jean-Luc SOMMER

IUT Département GMP

Tel :03.81.66.68.78

Secrétariat 03.81.66.68.75

Mail : jean-luc.sommer@univ-fcomte.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

Le marché est divisé en 2 lots selon les caractéristiques techniques suivantes :

Lot n° 1 : Centre d’usinage 3 axes fréquence de broche élevée et anticipation/lissage

- Course suivant x : 700 mm mini

- Course suivant z : 330 mm mini

- Course suivant y : 400 mm mini

- Longueur table selon x : 800mm mini

- Charge mini sur table 250kg

- Vitesses d’avances en travail sur x, y et z : 20m/min mini

- Magasin outils avec 15 postes mini

- Fréquence de rotation de la broche : 20 000 tr/min mini

- Puissance broche : 20 Kw mini

- Interface USB et Ethernet pour chargement/déchargement de programmes

- Fonctions d’usinage grande vitesse par anticipation de blocs

- Fonction d’usinage avec lissage

- Capacité de mémoire de 1Go mini

- Pistolet de lavage bac

- Cartérisation complète de la machine

- Palpeur pièce communication sans fil (infra rouge ou ondes radio) et option armoire CN correspondante

- Garantie de 2 ans

- Taraudage rigide

Formation pour la prise en main de la machine et maintenance 1er niveau

Lot n° 2 : Centre d’usinage 3 axes fréquence basse

Centre d’usinage 3 axes

- Course suivant x : 500 mm mini

- Course suivant z : 330 mm mini

- Course suivant y : 400 mm mini

- Longueur table selon x : 600mm mini

- Charge mini sur table 250kg

- Vitesses d’avances en travail sur x, y et z : 20m/min mini

- Magasin outils avec 15 postes mini

- Fréquence de rotation de la broche : 10 000 tr/min mini

- Puissance broche : 20 Kw mini

- Interface USB et Ethernet pour chargement/déchargement de programmes

- Capacité de mémoire de 1Go mini

- Pistolet de lavage bac

- Cartérisation complète de la machine

- Palpeur pièce communication sans fil (infra rouge ou ondes radio) et option armoire CN correspondante

- Garantie de 2 ans

- Taraudage rigide

Formation pour la prise en main de la machine et maintenance 1er niveau

Date, cachet et signature de l’entreprise :