MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

1, RUE CLAUDE GOUDIMEL

25 030 BESANCON CEDEX

 : 03.81.66.59.02

service.marches@univ-fcomte.fr

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

PROCEDURE ADAPTEE

C.C.T.P.

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

Dispositif de suivi et d’analyse de culture cellulaire par microscopie en temps réel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

L’objet du marché concerne  un système de microscopie entièrement automatisé dédié au criblage et à l’analyse en temps réel de cellules vivantes en culture. Cet équipement doit être adapté à des analyses in vitro de cultures cellulaires, telles que le suivi de la prolifération cellulaire, la migration cellulaire, le suivi cinétique en temps réel des cellules en culture, sur des périodes allant de quelques heures à plusieurs semaines. Le système devra être automatisé et compatible avec une utilisation directe dans un incubateur de culture cellulaire classique de façon à  limiter au maximum l’intervention des utilisateurs  et donc la perturbation des cellules. Le système devra permettre l’acquisition d’images en contraste de phase et dans les deux canaux de fluorescences vert et rouge, de manière non invasive et non destructrice pour les cellules. Le microscope devra permettre de conduire simultanément et en parallèle plusieurs expérimentations différentes avec une lecture et une analyse automatisées de plusieurs plaques ou autres types de supports de culture. L’appareil devra être suffisamment adaptable pour suivre en temps réel des cellules cultivées sur des supports allant des flacons de culture à des plaques 96 puits.

Caractéristiques minimales

Microscope capable d’opérer entre 0 et 42°C, en présence de 5% à 95% d’humidité (sans condensation), à l’intérieur d’un incubateur de culture cellulaire

Captures automatisées d’images en contraste de phase et fluorescence en temps réel

Appareil disposant d’un système de traitement et d’analyse d’image automatisé

Appareil disposant d’un module de réalisation et d’analyse de d’expérimentation de « scratch wound assay »

Appareil permettant un suivi non invasif et non destructrices des cultures cellulaires, sur des périodes de temps prolongées (de quelques heures jusqu’à plusieurs semaines).

Aspect technique

Microscope équipé de plusieurs objectifs 4X / 10X / 20X

Microscope équipe d’une caméra de haute résolution permettant l’acquisition d’images en contraste de phase et en fluorescence (Vert : 440–480 nm (excitation) / 504–544 nm (émission). Rouge : 565–605 nm (excitation) / 625–705 nm (émission).

Compatibilité avec système d’exploitation informatique : 64-bit Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10

Informatique et Logiciel d’analyse : Pouvoir piloter l’instrument et définir les expériences au travers d’une interface simple et intuitive - analyser les données directement et de générer des résultats sous forme de graphiques/courbes, de vidéos et d’images, mais également d’exporter les données (brutes et analysées) - analyser les résultats par segmentation : de détourer les objets et les signaux avec des masques, quantifier et produire des courbes sur la base des mesures de fluorescence (intensité de fluorescence, surface moyenne de la fluorescence, surface totale fluorescente)

Système utilisable par différents opérateurs, pour des applications différentes, à des grossissements différents si besoin

Prise en charge des supports de culture cellulaire classique - microplaques (6, 12, 24, 48, 96 ou 384 puits) - flasques (25, 75, 150 et 175 cm²) - boîtes de Pétri (35, 60, 100 et 150 mm).

Lieu : Inserm UMR 1098 Equipe ATI Bâtiment R UFR SMP 19, rue Ambroise Paré 25000 Besançon

Pour plus de précisions, le candidat peut contacter le référent technique, porteur du projet :

M. Gwenaël ROLIN tel : 06.84.25.77.92

Date, cachet et signature de l’entreprise :