MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

1, RUE CLAUDE GOUDIMEL

25 030 BESANCON CEDEX

 : 03.81.66.59.02

service.marches@univ-fcomte.fr

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

PROCEDURE ADAPTEE

C.C.T.P.

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

Acquisition de 2 métalliseurs

Lot n°1 : Métalliseur Carbone Vide Secondaire

Lot n°2 : Métalliseur Cathodique Haut vide

Pour plus de précisions, le candidat peut contacter les référents techniques, porteurs du projet :

| M. Jean-Yves HIHN Tel : 03.81.66.20.36 Jean-yves.hihn@univ-fcomte.fr | M. Nicolas ROUGE Nicolas.rouge@univ-fcomte.fr | Mme Virginie MOUTARLIER Virginie.moutarlier@univ-fcomte.fr |
| --- | --- | --- |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

- Préambule

Le marché, en objet du présent document, est relatif à l’équipement de la plate-forme Chimie du laboratoire UTINAM UMR 6213 CNRS/UBFC à Besançon.

Le bailleur de procédé et le futur exploitant de l’installation est UTINAM UMR 6213 CNRS/UBFC.

UTINAM UMR 6213 CNRS/UBFC sera l’interlocuteur direct du titulaire du marché, désigné selon les documents du marché.

### Objet du marché

Ce marché concerne deux équipements adaptés à la préparation d’échantillons pour des observations et des analyses en microscopie électronique à balayage FEG à l’échelle micro- et nanométrique.

Ce marché est défini en deux lots distincts. Le premier, Lot 1, concerne un métalliseur à sublimation Carbone en vide secondaire et le second, Lot 2, un métalliseur cathodique haut vide.

Il comprend la livraison, l’installation, la mise en service et la formation des utilisateurs.

- Lot 1 Métalliseur sublimation carbone

L’équipement doit permettre la métallisation d’une surface à l’aide de tresses ou de crayons Carbone sous un vide secondaire en utilisant un système Pompe primaire-pompe Turbo moléculaire. La pompe primaire sera du type sèche. Les performances des pompes devront être fournies (Nota . débits, vide de process et vide ultime). Le système devra être équipé d’un système de mesure d’épaisseur dont le ou les emplacements seront précisés. La gestion de l’appareil se fera en mode manuel ou automatique.

Caractéristiques à indiquer :

- Taille de la chambre, de la platine porte échantillons et des échantillons admissibles.

- Taille, poids et agencement des différents éléments de l’équipement et surface totale occupée.

En option, une platine support échantillons rotative devra être inclue dans l’offre. Son mode de mise en œuvre sera décrit.

Les modalités du Service Après-Vente au-delà de la garantie initiale seront fournies et précisées dans l’annexe B.

Le soumissionnaire fournira en complément de l’offre une liste des prix des consommables nécessaires, des pièces à remplacement périodique et des accessoires nécessaires au process ainsi qu’à la maintenance courante de l’appareil.

- Lot 2 Métalliseur cathodique

L’équipement doit permettre l’obtention d’une fine couche uniforme et conductrice sur la surface d’un échantillon par pulvérisation cathodique d’une cible métallique sous un vide secondaire en utilisant un système Pompe primaire-pompe Turbo moléculaire, en vue d’une utilisation pour l’imagerie MEB FEG. La pompe primaire sera du type sèche. Les performances des pompes devront être fournies (Nota . débits, vide de process et vide ultime). Le système devra être équipé d’un système de mesure d’épaisseur dont le ou les emplacements seront précisés. La gestion de l’appareil se fera en mode manuel et automatique.

Caractéristiques à indiquer :

- Taille de la chambre, de la table porte échantillons et dimension des échantillons admissibles.

- Diamètre des cibles utilisées et modalités de montage sur l’appareil.

- Taille, poids et agencement des différents éléments de l’équipement et surface totale occupée.

En option, le tarif pour des platines support échantillons rotatives et planétaires sera indiqué dans l’offre. Leur mode de mise en œuvre sera explicité.

Les modalités du Service Après-Vente au-delà de la garantie initiale seront fournies.

Le soumissionnaire fournira en complément de l’offre une liste détaillée des prix des différentes cibles disponibles, des pièces à remplacement périodique et des accessoires nécessaires au process ainsi qu’à la maintenance courante de l’appareil. (annexe B)

Date, cachet et signature de l’entreprise :